ESP32-RC-Sound

Versionsanalyse & Übertragbarkeit der v1.24-Korrekturen

Dieses Dokument vergleicht die Versionen 0.45, 0.70, 0.85 und 1.24 des ESP32-RC-Sound-Moduls und bewertet, welche der in v1.24 vorgenommenen CRSF-Korrekturen sich auf die älteren, noch gepflegten Versionen 0.70 und 0.85 übertragen lassen.

# 1  Versionsüberblick

| Version | Kernmerkmale | Stand |
| --- | --- | --- |
| 0.45 | Frühe Basis; SBUS/CRSF-Eingang, Soundausgabe. Versionsstrings uneinheitlich (v0.13/v0.44/v0.45 im Code). | Referenz / historisch |
| 0.70 | CRSF-Parametersystem (Lua-Menü) vorhanden. Kein S.Port. Sendet eigenen Batterie-Frame. | Vergleichsbasis |
| 0.85 | Wie 0.70 plus S.Port-LiPo-Telemetrie. Versionsstrings uneinheitlich (v0.70/v0.85 im Code). | Vergleichsbasis |
| 1.24 | Aktuelle Endfassung: eindeutige CRSF-Adresse, Ping-Slot, lückenlose Parameter-IDs, RxBt vom Empfänger, Absturz-Schutz. | final |

# 2  Feature-Matrix

Gegenüberstellung der für die CRSF-Konfiguration relevanten Funktionen. „ja“ = im Code vorhanden.

| Funktion | 0.70 | 0.85 | 1.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRSF-Parametersystem (Lua-Menü) | ja | ja | ja |
| S.Port-LiPo-Telemetrie | – | ja | ja |
| Einzelzellen über CRSF-Voltages (0x0E) | ja | ja | ja |
| Parameter-IDs lückenlos | ja | ja | ja |
| Eindeutige CRSF-Adresse (aus WM-Adresse) | – | – | ja |
| Ping-Answer-Slot (Multi-Device) | – | – | ja |
| RxBt bleibt Empfängermessung | – | ja | ja |
| Absturz-Schutz bei Laufzeit-HW-Wechsel | – | – | ja |

Hinweis: 0.70 und 0.85 haben keine Parameter-Lücke – sie besitzen die Parameter 69/70 (Ebenen-Umschaltkanäle) noch. Die Lücke entstand erst nach 0.85, als diese Parameter entfernt wurden, ohne die höheren IDs (71–74) nachzurücken. In 1.24 ist sie geschlossen (IDs 1–72, nachgerückt).

# 3  Die Korrekturen in v1.24

## 3.1  Eindeutige CRSF-Geräteadresse

Bis 1.23 meldete sich das Modul im CRSF-Parametersystem fest als 0xC8 (Flight Controller). Betreibt man mehrere solcher Module am selben Empfänger (z. B. zusätzlich ein Wilhelm-Meier-Multiswitch), kollidieren die Adressen und der TBS Agent zeigt nur eines. v1.24 leitet die Adresse aus der WM-Adresse ab: Adresse = 0xC0 + WM-Adresse (WM0→0xC0, WM2→0xC2).

## 3.2  Ping-Answer-Slot

Damit sich die device-info-Antworten mehrerer Module auf dem Downlink nicht überlagern, antwortet jedes Modul erst in seinem Zeit-Slot nach dem Wilhelm-Meier-Schema: Slot = (Adresse − 0xC0) × 2, Verzögerung = Slot × CRSF_SLOT_MS (5 ms). So erscheinen alle Module getrennt.

## 3.3  Lückenlose Parameter-IDs

Der ELRS-Lua-Agent fragt beim Menü-Aufbau alle Parameter der Reihe nach ab. Eine fehlende ID lässt das ganze Menü abbrechen. In 1.23 fehlten 69/70; v1.24 rückt 71–74 auf 69–72 nach und setzt CRSF_PARAM_COUNT korrekt auf 72.

## 3.4  RxBt vom Empfänger

Das Modul sendet keinen eigenen Batterie-Frame (0x08) mehr. Dadurch bleibt RxBt die vom Empfänger selbst gemessene Spannung. Einzelzellen laufen über den Voltages-Frame (0x0E) und kollidieren nicht.

## 3.5  Absturz-Schutz

Wird Hardware_Config zur Laufzeit auf V4 gestellt, ohne dass S.Port initialisiert wurde, verhinderte fehlender Null-Check einen Absturz. v1.24 fängt das ab (S.Port arbeitet nach einem Neustart).

# 4  Übertragbarkeit auf 0.70 und 0.85

Bewertung, welche v1.24-Korrektur für die jeweilige Version sinnvoll und nötig ist. „nötig“ = behebt ein reales Problem dieser Version; „n. a.“ = Funktion in dieser Version nicht vorhanden.

| Korrektur | 0.70 | 0.85 | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Eindeutige CRSF-Adresse | empfohlen | empfohlen | Beide nutzen fest 0xC8 → Kollision bei Multi-Device. Übertragbar (CRSF-Parametersystem vorhanden). |
| Ping-Answer-Slot | empfohlen | empfohlen | Nur zusammen mit der Adress-Kopplung sinnvoll (Multi-Device). |
| Parameter-Lücke schließen | n. nötig | n. nötig | Beide sind bereits lückenlos (69/70 vorhanden). |
| RxBt vom Empfänger | nötig | n. nötig | 0.70 sendet einen Batterie-Frame (überschreibt RxBt); 0.85 tut das nicht mehr. |
| Absturz-Schutz S.Port | n. a. | empfohlen | 0.70 hat kein S.Port; 0.85 hat S.Port und profitiert vom Null-Check. |
| S.Port-LiPo-Dekodierfixes | n. a. | prüfen | 0.70 ohne S.Port; bei 0.85 abhängig davon, ob die State-Machine-/FLVSS-Fixes schon enthalten sind. |
| Versionsstrings vereinheitlichen | empfohlen | empfohlen | Beide mischen alte Versionsnummern im Code (0.70: v0.70; 0.85: v0.70/v0.85). |

# 5  Empfehlung

- Wer nur ein einzelnes Modul am Empfänger betreibt, braucht die Adress-Kopplung und den Slot nicht – die älteren Versionen funktionieren im Einzelbetrieb.

- Sobald mehrere CRSF-Konfigurationsgeräte am selben Empfänger hängen (Soundmodul + Multiswitch), sind Adress-Kopplung und Ping-Slot in allen beteiligten Modulen erforderlich – sonst überlagern sich die Geräteantworten.

- Für 0.70 ist zusätzlich der RxBt-Fix sinnvoll, wenn die Empfängerspannung korrekt angezeigt werden soll.

- Für 0.85 lohnt der Absturz-Schutz und die Prüfung, ob die S.Port-Dekodierfixes (State-Machine, FLVSS-Format, Poll-ID-Zuordnung) bereits enthalten sind.

- Empfänger-Voraussetzung für Multi-Device: ExpressLRS ab Version 4.x (leitet Nicht-0xC8-Adressen bidirektional weiter).

Die konkrete Code-Übertragung auf 0.70 bzw. 0.85 ist überschaubar (Adress-Helfer, Slot-Verzögerung, ggf. Entfernen des Batterie-Frames) und kann auf Wunsch als eigener Build erstellt werden.